木兰县污水处理厂环境行为白皮书

木兰县污水处理厂

2022年第四季度环境行为白皮书

2023年1月3日

一、企业基本情况

木兰县污水处理厂隶属政府运营。所属行业：污水处理及再生利用（D4620），厂址位于木兰县社会福利中心南，法定代表人：陈晨，我厂于2002年由发改委立项，设计规模日处理2万吨，该厂于2009年10月开工建设，2012年11月完成了日处理一万吨的污水处理厂一期工程建设，2013年06月通水试运行，2015年4月省环保厅完成了环保验收工作，24小时连续生产。

木兰县污水处理厂采用CAST工艺，污水经处理达标后直接排入松花江。工艺系统产生的脱水污泥外运至木兰县垃圾处理场进行卫生填埋。处理后的出水均达国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标。

我厂自行监测主要分为自动在线监测+委托第三方手工检测，自动监测指标有：化学需氧量、氨氮、PH、流量、总磷、总氮、水温；委托第三方检测机构：黑龙江科瑞技术检测有限公司（废水），黑龙江华州检测有限公司（废气、噪声、污泥、在线比对），我厂现场联系人：陆一铭，联系电话：17745602274，检测频次依据排污许可证和《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ-1083-2020）。

二、监测内容

（一）监测点位及监测项目设置（如下图）

（二）、污染物监测项目及监测点位的设置

①废水污染物监测断面及监测项目设置

我厂进水口一个，在粗格栅间前端，取样点为粗格栅格栅后，具体监测项目参照（表1）

表1 进水污染物监测点位及监测项目设置

| 序号 | 监测项目 |
| --- | --- |
| 1 | 流量、化学需氧量、氨氮、PH、总磷、总氮、水温、 |

出水口一个，在出水在线监测站房门前，取样点位为消毒间后，明渠流量计处前，具体监测项目参照（表2）

表2 出水污染物监测点位及监测项目设置

| 序号 | 监测项目 |
| --- | --- |
| 1 | 流量、化学需氧量、氨氮、PH、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、六价铬、总铅、总铬、总砷 |

②厂界噪声监测点位设置

厂界噪声共设置4个监测点，分别在N1厂东侧、N2厂南侧、N3厂西侧、N4厂北侧，监测项目为昼间、夜间。

③无组织废气监测点设置

监测项目：氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷。

厂界大气污染物设置：氨、硫化氢、臭气浓度监测点设于厂界或防护边缘的浓度最高点；甲烷监测点设于厂区内浓度最高点。

④污泥监测点设置

监测项目：污泥含水率

污泥监测点设置：设置于污泥脱水间。工艺系统产生的污泥在脱水机房进行污泥脱水处理，脱水后的含水率小于80%；处理后的污泥运送至垃圾处理场处理，达到安全填埋的相关环境保护要求。

⑤有组织废气（除臭装置）监测点位设置

监测项目：氨、臭气浓度、硫化氢

除臭装置有组织废气点位设置：设置于粗格栅西侧除臭排气管道、细格栅西侧除臭排气管道，和污泥脱水间南侧除臭排气管道。

- 污染物排放执行标准及其限值

废水污染物排放执行标准及其限值（GB18918-2002）

| 序号 | 基本控制项目 |  | 一级B标准（mg/l） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（COD） |  | 60 |  |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） |  | 20 |  |
| 3 | 悬浮物（SS） |  | 20 |  |
| 4 | 动植物油 |  | 3 |  |
| 5 | 石油类 |  | 3 |  |
| 6 | 阴离子表面活性剂 |  | 1 |  |
| 7 | 总氮（以N计） |  | 20 |  |
| 8 | 氨氮（以N计） |  | 8（15） |  |
| 9 | 总磷 （以N计） |  | 1 |  |
| 10 | 色度（稀释倍数） |  | 30 |  |
| 11 | PH |  | 6～9 |  |
| 12 | 粪大肠菌群数/（个/L） |  | 10000 |  |
| 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 |  | 标准值 |
| 13 |  | 总汞 |  | 0.001 |
| 14 |  | 烷基汞 |  | 不得检出 |
| 15 |  | 总镉 |  | 0．01 |
| 16 |  | 总铬 |  | 0．1 |
| 17 |  | 六价铬 |  | 0．05 |
| 18 |  | 总砷 |  | 0．10 |
| 19 |  | 总铅 |  | 0．1 |
| 20 |  | 流量 |  | ---- |

噪声污染物排放标准及其限值（GB12348-2008）

| 序号 | 控制项目 | 二级标准dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 昼间60 夜间50 |

无组织废气污染物排放标准及其限值（GB18918-2002）

| 序号 | 控制项目 | 二级标准（mg/m³） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 20 |
| 4 | 甲烷（厂区最高体积分数，%） | 1 |

污泥污染物排放标准及其限值（GB/T23485-2009）

| 序号 | 控制项目 | 标准% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污泥含水率 | ＜80% |

有组织废气（除臭装置）污染物排放标准及其限值（GB14554-93）

| 序号 | 控制项目 | 标准（kg/h） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 4.9 |
| 2 | 硫化氢 | 0.33 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 2000 |

- 污染物监测频次

- 废水污染物监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水总排放口 | 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 自动 |
|  | 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群落 | 季度 |
|  | 总镉、总汞、总铬、总砷、总铅、六价铬 | 半年 |
|  | 烷基汞 | 半年 |

2、噪声监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 季度 |

3、无组织废气监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 半年 |
|  | 甲烷 | 年 |

- 污泥监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污泥 | 含水率 | 月 |

- 有组织（除臭废气）监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 除臭废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 半年 |

- 采样和样品保存方法

| 监测指标 | 采样方法 | 保存方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水（在线） | 由自动采样器，每小时采样一次，混合，每2小时供样。 | 自动采样器自带冰箱（0-4°） |
| 废水（手工） | 2小时采样一次，取24小时混合样，以日均值计 | 放入冰箱保存 |
| 噪 声 |  | / |
| 污 泥 | 随机采样 | 常温保存 |
| 无组织废气 | 每隔2小时采样一次，共计采样4次，取其最大测定值 | / |
| 有组织废气 | 每4小时采样一次，取其最大测定值 | / |

废水污染物自动监测方法、使用仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 设备厂家及型号 |
| --- | --- | --- |
| 化学需氧量（进口） | 重铬酸钾法 | 武汉正元 Zxcm-500cr |
| 化学需氧量（出口） |  | 武汉正元 Zxcm-500cr |
| 氨氮（进口） | 水杨酸分光光度法 | 武汉正元ZXcm-500cr |
| 氨氮（出口） | 水杨酸分光光度法 | 武汉正元Zxcm-500-nr |
| PH（进口） | 玻璃电极法 | 台湾HOTECPh analyzer |
| PH（出口） | 玻璃电极法 | 台湾HOTECPh analyzer ph-1001 |
| 总磷、总氮一体机（出口） | 紫外线吸光光度法 过硫酸钾分解法 | 岛津TNP4200 |
| 总磷（进口） | 钼酸铵分光光度法 | 武汉正元ZXcm-500tp |
| 总氮（进口） | 紫外线分光光度法 | 大连博克斯DH313TN |
| 流量（进口） | 电磁感应 | 上海托彼LDG-500 |
| 流量（出口） | 电磁感应 | 大连博克斯LR725-FM1-LS04 |
| SS（进水） | 双光束红外和散射光光度计 | 美国哈希Sc200+solitax |
| SS（出水） | 双光束红外和散射光光度计 | 美国哈希Sc200+solitax sc |

废水污染物手工监测方法、使用仪器

| 项目名称 | 监测方法及方法依据 | 仪器设备名称及型号 |
| --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | HJ828-2017重铬酸钾法 | 酸式滴定管/50ml |
| 总氮 | HJ636-2012碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 立式高压蒸汽灭菌器 |
|  |  | 紫外可见分光光度计 |
| 氨氮 | HJ535-2009纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计 |
| 总磷 | GB/T11893-1989钼酸铵分光光度法 | 立式高压蒸汽灭菌器 |
|  |  | 紫外可见分光光度计 |
| 悬浮物 | GB/T11901-1989重量法 | 分析天平 |
| 色度 | GB/T11903-1989 | 比色管 |
| 粪大肠杆菌 | HJ347.2-2018多管发酵法 | 电热恒温培养箱 |
|  |  | 立式高压蒸汽灭菌器 |
| 生化需氧量 | HJ505-2009稀释与接种法 | 溶解氧仪 生化培养箱 |
| 阴离子表面活性剂 | GB/T7494-1987亚甲蓝分光光度法 | 紫外可见分光光度计 |
| 石油类 动植物油 | HJ637-2018红外分光光度法 | 红外测油仪 |
| 水温 | GB/T13195-1991温度计或颠倒温度计测定法 | 温度计 |
| 总镉 | GB/T7475-1987原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| 总铅 |  |  |
| 总铬 | HJ757-2015火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| 总汞 | HJ694-2014原子荧光法 | 原子荧光光度计 |
| 总砷 |  |  |
| 六价铬 | GB/T7467-1987二苯碳酰二肼分光光度法 | 紫外可见分光光度计 |
| 烷基汞 | GB/T14204-1996气相色谱法 | 气相色谱仪 |

厂界噪声监测方法、使用仪器

| 项目名称 | 监测方法及方法依据 | 仪器设备名称及编号 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | GB 12348-2008(二类标准要求) | 声校准器AWA6221A 多功能声级计AWA5688 |

废气监测方法及方法来源

| 项目名称 | 监测方法及方法依据 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3920型 紫外可见分光光度计UV-1800B |
|  | 固定污染源氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003年）P155 | 紫外可见分光光度计UV-1800B 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260 |
| 硫化氢 | 亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003年）P171 | 紫外可见分光光度计UV-1800B 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3920型/自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260 |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | 无动力瞬时采样器10L /真空采样器 |
| 甲烷 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪SP-3420A |

（七）、质量控制和质量保证

（1）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。监测项目及方法执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（3）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

（4）废水污染物自动监测质量保证措施:按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》HJ 353-2019、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》HJ 356-2019对自动监测设备进行方法比对实验及质控样试验、现场校验（包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验）。

（5）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》进行。

（6）手工监测质量保证措施

按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）HJ/T373-2007进行。

（7）废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术指导则》（HJT55-2000）。

（8）污泥监测条件符合《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》的有关规定。

- 噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关要求执行。

六、监测信息记录、报告整理存档

1、手工监测记录和自动监测运行记录按照H819执行，同步记录监测期间运行工况。

2、手工监测报告和自行监测记录存档不低于3年。

七、自行监测结果公布

1、对外公布方式：全国污染源监测信息管理与共享平台+政府网站公开+微信公众号。

2、公布时限：

自动监测数据实时公布监测结果，自动监测设备为每2小时值。

- 公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数等。

①废水公布监测点位为排放口，监测项目为：流量、化学需氧量、氨氮、PH、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、六价铬、总铅、总铬、总砷、水温。根据委托监测报告结果公布。

②噪声公布监测点4个厂界噪声监测点，（N1厂西北、N2厂西南、N3厂东南、N4厂东北、N5厂中部）监测项目为昼间、夜间。根据委托报告结果公布。

③无组织废气监测点位为指标浓度最高点，监测项目为：氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷。根椐委托监测报告结果公布。

④污泥及特性污染物监测点位为脱水车间出泥口，监测项目为：污泥含水率。

木兰县污水处理厂

2023年1月3日